# 企資網 常考公式速查卡

涵蓋 ch06–ch11 期末必考計算與重點，搭配《期末考古題_題目與解答.docx》使用。

# 1. IPv6 位址：簡化 ⇄ 展開

● 完整：8 組、每組 4 個 hex（共 128 bits）。

● 簡化規則：①每組去掉開頭的 0；②一串「全 0 的組」可用一個 :: 取代（整個位址只能用一次 ::）。

● 展開（考試常考）：數出現有幾組，:: 補足到 8 組全 0，再把每組補回 4 位。

例：fe80::c2f:a4:300（4 組）→ :: 補 4 組零 → fe80:0000:0000:0000:0000:0c2f:00a4:0300

例：2001::1:fe20:a42:3e（5 組）→ :: 補 3 組零 → 2001:0000:0000:0000:0001:fe20:0a42:003e

# 2. 子網路遮罩 bitwise-AND（求網路位址）

● 規則：mask bit = 1 → 保留 IP 該位；mask bit = 0 → 變 0。逐 octet 做 AND。

● 非 8 的倍數的 octet 要轉二進位算。常用遮罩值：

| 遮罩 octet | 二進位 | /前綴位數 |
| --- | --- | --- |
| 128 | 10000000 | /1 |
| 192 | 11000000 | /2 |
| 224 | 11100000 | /3 |
| 240 | 11110000 | /4 |
| 248 | 11111000 | /5 |
| 252 | 11111100 | /6 |
| 254 | 11111110 | /7 |
| 255 | 11111111 | /8 |

例：10.34.65.117 AND 255.255.240.0：65=01000001 AND 240=11110000 → 01000000=64；末段 AND 0=0 ⇒ 10.34.64.0

例：163.22.72.51 AND 255.255.224.0：72 AND 224 → 64；⇒ 163.22.64.0

# 3. 反平方律訊號衰減

公式：S₂ = S₁ × (r₁ / r₂)²  （距離變 N 倍 → 強度變 1/N²）

例：80 mW @2m，求 @8m：80 × (2/8)² = 80 × 1/16 = 5 mW（距離 ×4 → 強度 ÷16）

# 4. 子網路 / 主機數：2ᴺ − 2

● N = 該部分位元數；減 2 是扣掉「全 0」與「全 1」。

● 32 = 網路 + 子網 + 主機；網路給定後，剩下位元自行分配給「子網 / 主機」。

| N (bits) | 2ᴺ−2 |
| --- | --- |
| 4 | 14 |
| 6 | 62 |
| 8 | 254 |
| 10 | 1022 |
| 12 | 4094 |
| 16 | 65534 |
| 18 | 262142 |

例：10.x.x.x 是 /8（網路 8 bits，剩 24 bits）。要 ≥50 子網 → 子網需 6 bits（62≥50）；主機=24−6=18 bits → 2¹⁸−2=262,142

# 5. 路由表：找最佳路徑（必考）

Step1 找所有「符合」的列：IP AND 該列 mask == 該列 Destination → 符合。（0.0.0.0/0 預設列永遠符合）

Step2 從符合列挑最佳：先比「最長前綴」(mask 的 1 最多 / 數字最大)。

Step3 若最長前綴平手 → 比 metric：

• metric = speed（速度）→ 取「最大」

• metric = cost（成本）→ 取「最小」

例：speed 表，dest=156.114.26.9 符合 1,2,7,9,10；9、10 同為 /24，速度 36>30 → 選 Row 9

例：cost 表，dest=140.128.15.200 符合 1,2,5,6；5、6 同 /24，成本 6<8 → 選 Row 6

# 6. 分貝 dB（功率比）

dB = 10 × log₁₀(P₂/P₁)。衰減為負、放大為正。dBm 時 P₁ 固定 = 1 mW。

| 功率比 | dB |
| --- | --- |
| ×2 | +3 dB |
| ×4 | +6 dB |
| ×8 | +9 dB |
| ×10 | +10 dB |
| ÷2 | −3 dB |
| ÷10 | −10 dB |

口訣：每 ×2 加 3 dB、每 ×10 加 10 dB（反之相減）。

# 7. TCP 連線開啟 / 關閉

● 三次握手(開)：SYN → SYN+ACK → ACK（同步雙方初始序號）。

● 四次揮手(關)：FIN → ACK → FIN → ACK（全雙工，兩方向各自關 → 故要四步）。

# 8. 無線傳播 5 大問題

EMI、Dead/Shadow zones(死區)、Inverse square law(反平方衰減)、Absorptive attenuation(吸收衰減)、Multipath interference(多路徑干擾)。

● 隨「頻率升高」變嚴重的兩個：Shadow zones 與 Absorptive attenuation。

● WLAN 頻段「最嚴重」：Multipath interference。

● 對策：展頻傳輸(spread spectrum)可降低多路徑干擾。

# 9. 802.11 MAC：CSMA/CA+ACK 與 RTS/CTS

● CS：傳前聆聽載波，忙就等。CA：空出後各等「隨機」退避時間再傳，避免碰撞。ACK：收到回確認，無 ACK 就重送(可靠)。【強制】

● RTS/CTS【選用】：傳前 RTS→CTS，聽到 CTS 的站台都暫停 → 解決「隱藏節點」問題。

# 10. 802.11 頻段 2.4 GHz vs 5 GHz

|  | 2.4 GHz | 5 GHz |
| --- | --- | --- |
| 非重疊通道 | 只有 3 個 (1,6,11) | 11–24 個(多) |
| 傳播 | 較好(遠/穿透佳) | 較差(高頻) |
| 優點 | 傳播佳、距離遠 | 通道多、干擾少、速度高 |

# 11. IPsec：Transport vs Tunnel

|  | Transport 傳輸模式 | Tunnel 隧道模式 |
| --- | --- | --- |
| 保護範圍 | 主機到主機(含站內+Internet) | 只保護 Internet 段 |
| 誰需憑證 | 每台主機 | 只有兩端 gateway |
| 安全 | 較佳 | 較差 |
| 成本 | 較高 | 較低 |

# 12. 常考協定一句話

| 協定 | 用途 / 所在層 |
| --- | --- |
| SIP | VoIP 信令(signaling)，IETF 定義 |
| RTP/UDP | VoIP 語音傳輸(即時，故用 UDP；RTP 加序號+時戳) |
| SMTP | 寄送 e-mail（POP/IMAP 為收信） |
| HTTP | GET /path HTTP/1.1 + Host: 標頭 |
| DNS | 主機名 → IP |
| ARP | 已知 IP → 查 MAC（router 找下一跳/目的） |
| ICMP | internet 層錯誤/監督訊息；ping 用它 |
| OSPF/RIP/BGP | 動態路由協定(交換路由表) |
| MPLS | 在 IP 標頭前插 label，查表轉送(L3，省成本) |
| NAT | 內部 IP:port ↔ 對外(假)IP:port，記在轉換表 |
| TCP | 可靠(序號+ACK+重送)；UDP 不可靠但輕量 |

# 13. 線路速度排序（小→大）

T1 (1.544 Mbps) < ADSL 下行(10 Mbps) < T3 (44.736 Mbps) < 802.11g (54 Mbps)

| 線路 | 速度 |
| --- | --- |
| T1 | 1.544 Mbps |
| E1 | 2.048 Mbps |
| T3 | 44.736 Mbps |
| 802.11g | 54 Mbps(額定) |
| 1000Base-T | 1 Gbps / 4 對 UTP / 100m |

# 14. IPv4 / IPv6 表頭重點欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| TTL (IPv4) / Hop Limit (IPv6) | 每經一 router 減 1，到 0 丟棄(防繞圈) |
| Next Header (IPv6) | 指下一個延伸標頭或上層協定；延伸標頭以此串接 |
| Sequence Number (TCP) | segment 序號，供重組/偵測遺失 |
| Protocol (IPv4) | 1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP |